Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе №2

«Введение в профессиональную деятельность. Проектная деятельность.»

Автор: Сайфуллин Динислам Расилевич

Факультет: СУИР

Группа: R3143

Преподаватель: Лукин Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург

2024

- RGB-светодиод

В данной установке мы модифицировали функцию Blink для работы с трёхцветным светодиодом, а также подключили к установке сонар. Светодиод загорается разным цветом в зависимости от расстояния, полученного от сонара:

- >1м – синий;

- 30 см – 1м – зелёный;

- <30 см – красный.

- Программный код:

int LED_R = 5;

int LED_G = 4;

int LED_B = 6;

int echoPin = 2;

int trigPin = 3;

long duration;

int distance;

void setup() {

pinMode(LED_R, OUTPUT);

pinMode(LED_G, OUTPUT);

pinMode(LED_B, OUTPUT);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = duration * 0.034 / 2;

Serial.println(distance);

if (distance > 100) {

digitalWrite(LED_R, 0);

digitalWrite(LED_G, 0);

digitalWrite(LED_B, 1);

}

if (30 < distance && distance < 100) {

digitalWrite(LED_R, 0);

digitalWrite(LED_G, 1);

digitalWrite(LED_B, 0);

}

if (distance < 30) {

digitalWrite(LED_R, 1);

digitalWrite(LED_G, 0);

digitalWrite(LED_B, 0);

}

}

Датчик в потолок(>1м)                          Преграда на расстоянии от 30 см до 1 метра

Преграда на расстоянии <30 см

- Датчик приближения

Подключили к установке датчик приближения и написали код, которые считывает показания

- Код:

int state = 0;

int button = 2;

void setup()

{

pinMode(button, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

state = digitalRead(button);

Serial.println(state);

delay(50);

}

- Фотография установки:

- Декодирование сигнала с пульта

Подключили к установке инфракрасный датчик и написали код, чтобы считывать показания.

- Код:

#include "IRremote.h"

IRrecv irrecv(2);

decode_results results;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

irrecv.enableIRIn();

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results))

{

Serial.println(results.value, HEX);

irrecv.resume();

}

}

- Фотография установки:

- Показания кодов с пульта:

| Кнопка | Код |
| --- | --- |
| Дерево | EFA05F86 |
| Temp | 517B4E24 |
| Clock | D9FA6AFC |

- Магнитный датчик Холла, микрофон

В данной работе мы подключили датчик Холла (магнитного поля) и микрофон к контроллеру.

- Код:

int stateAnalog = 0;

int analogPin = 0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

stateAnalog = analogRead(analogPin);

// Serial.println("Analog Readings: ");

Serial.println(stateAnalog);

delay(50);

}

- Демонстрация работы датчика Холла:

| Рис. 1 (рядом с магнитом) | Рис. 2 (магнит на удалении) |
| --- | --- |

| Рис.1 (микрофон) | Рис.2(показания с микрофона) |
| --- | --- |

- Вывод:

В данной лабораторной работе мы подключили к плате Arduino Uno набор разных датчиков. Освоили условный оператор if в среде разработке Arduino. Научились устанавливать и подключать библиотеки для работы с конкретными датчиками.