| Группа _R3243, ЭМ СУиР 1.1.1___________ | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Сайфуллин Д. Р. R3243 __ Чернова А.С R3242 | Работа выполнена |
| Преподаватель Боярский К. К | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе № 3.00

Изучение электрических сигналов с помощью лабораторного осциллографа

- Цель работы.

Ознакомиться с устройством осциллографа, изучить с его помощью процессы в электрических цепях.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Изучить сложение взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот

- Изучить сложения однонаправленных колебаний мало отличающихся по частоте (биения)

- Изучить сложение однонаправленных колебаний одинаковой частоты

- Объект исследования.

Осциллограф

- Метод экспериментального исследования.

Частотный анализ и замеры с помощью осциллографа.

- Рабочие формулы и исходные данные.

α=arcsinUY1UYmax=arcsin⁡(UY1U2) — сдвиг фаз между двумя сигналами

Ux=U1* cos(ωt) — уравнение колебаний вдоль оси x

UY=U2* cos[ωt+∆ωt+ α] — уравнение колебаний вдоль оси у

U= U12+U22+2U1U2cos(α2-α1) — амплитуда результирующих колебаний

ω — угловая частота колебаний

U1 — максимальное значение смещения по оси x

U2 — максимальное значение смещения по оси y

UY1 — мгновенное значение сигнала по оси y в момент времени

UY max — максимальное значение сигнала по оси y

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B | измерительный | 0..100 МГц | ±3% |

- Схема установки.

Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1):

Рис.1 Схема рабочей панели осциллографа ОЦ3 GDS-71102B

1 – дисплей, 2 – кнопка сохранения, 3 – боковые кнопки меню, 4 – меню выкл., 5 – опции, 6 – нижние кнопки меню, 7 – регулирования и подтверждение заданных параметров,

8 - органы управления дополнительными возможностями, 9 – настройка отображения сигнала, 10 – горизонтальные регуляторы, 11 – система запуска, 12 – вертикальные регуляторы,

13 - входное гнездо источника внешней синхронизации, 14 – функциональные кнопки, 15 - входные разъемы, 16 – разъем USB HOST, 17 – вкл./выкл. электропитания.

Рис. 2 Схема рабочей панели генератора ГС АКИП-3409

Рис. 3 Схема подключения

ГЕН — генератор ГС АКИП-3409, ОСЦ — осциллограф ОЦ3 GDS-71102B, посередине — стенд для соединения генератора и осциллографа

- Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание 1

| Канал 1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 5 | 4.95 | 5 |
| Амплитуда сигнала, В | 1 | 0.992 | 0.976 |
| Период, мс | 200 | 202 | 200 |

Таблица 1 - синусоидальная форма

| Канал 1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 5 | 4.95 | 5.006 |
| Амплитуда сигнала, В | 1 | 0.992 | 1.01 |
| Период, мс | 200 | 202 | 199.7 |

Таблица 2 – Пилообразная форма

Относительное отклонение:

Между показаниями генератора и автоматическими измерениями осциллографа –

Частота – (5–5) / 5 * 100% = 0%

Амплитуда – (1–0.976) / 1 * 100% = 0.024%

Период – (200–200) / 200 * 100% = 0%

Между автоматическими измерениями и ручными измерениями –

Частота – (5–4.95) / 5 * 100% = 0.01%

Амплитуда – (1–0.992) / 1 * 100% = 0.008%

Период – (200–202) / 200 * 100% = -0.01%

Задание 3

| № | Угол | Частота 1, кГц | Частота 2, кГц | Амплитуда, В | Период, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | π4 | 10.000 | 10.000 | 2.92 | 100.10 |
| 2 | π4 | 10.000 | 20.000 | 2.92 | 199.90 |
| 3 | 3π4 | 15.000 | 20.000 | 2.92 | 49.95 |
| 4 | π4 | 15.000 | 15.005 | 2.96 | 66.70 |

Таблица 3 – измерения для каждой фигуры Лиссажу

Установим разность фаз на генераторе: 45°

Разность фаз на генераторе, полученная при измерении на осциллографе (Рис. 4):

α=arcsinUY1UYmax=arcsinUY1U2= arcsin1,8122,544=45,42°

Здесь UY1 — напряжение, соответствующее точке пересечения фигуры Лиссажу с осью OY на развёртке, а UYmax — напряжение, соответствующее максимальному значению фигуры на оси OY этой же развёртки. Мы можем подставлять вместо заданных переменных числа как с учётом цены деления в вольтах, так и сами значения на оси. Значение разности, вычисленное теоретически, приближается к установленному на генераторе значению:

∆α= 45-45,42=-0,42

| Рисунок 4 - Фигура № 1 | Рисунок 5 - Фигура № 2 |
| --- | --- |
| Рисунок 6 - Фигура № 3 | Рисунок 7 - Фигура № 4 |

Задание 4

Амплитуда в максимуме 5.76 В

Период колебаний 1.43 мс

Совпадение не будет идеальным, так как малое изменение разности частот приводят к большому изменению периода.

Задание 5

|  | Амплитуда сигнала 1, В | Амплитуда сигнала 2, В | Разность фаз | Частота, кГц | Полученная амплитуда, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое измерение | 3 | 3.3 | 35 | 1 | 5.72 |
| Второе измерение | 3 | 3.6 | 40 | 1 | 5.84 |
| Третье измерение | 3 | 3.9 | 45 | 1 | 5.96 |

Таблица 4 – измерения однонаправленных колебаний одинаковой частоты

U1= U12+U22+2U1U2cos(α2-α1)= 32+3.32+2*3*3.3*cos35= 1.41

1.41< 5.72

U2= U12+U22+2U1U2cos(α2-α1)= 32+3.62+2*3*3.6*cos40 = 2.75

2.75< 5.84

U3= U12+U22+2U1U2cos(α2-α1)= 32+3.92+2*3*3.9*cos45=6.04

6.04≈ 5.96

Несовпадения экспериментальных результатов с теорией могут быть вызваны человеческим фактором, осциллограф мог вносить погрешности в отображение и измерение параметров сигнала, кроме того, генератор сигналов мог выдавать нестабильные сигналы.

- Выводы и анализ результатов работы

В результате проделанной работы мы ознакомились с устройством осциллографа. Исследовали сигналы различной формы, изучили Фигуры Лиссажу, изучили сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте, изучили сложения однонаправленных колебаний одинаковой частоты.